| Nom | Filtre RC du 1er ordre | Classe Gr : |
| --- | --- | --- |
| Date |  | TP n°: |

Objectifs :	

Pré requis	

Conditions de réalisation :	vérification préalable des montages par le professeur

Travail demandé :

- Etude du circuit CR:

  - Montage :

Ve est une tension sinusoïdale d’amplitude 1 V et de fréquence f  variant de 100 Hz à 100 kHz.

R= 470  et  C= 0.1 µF.

  - Préparation:

- Exprimer l'amplification Av()= Vs/Ve.

- Quelle est la valeur de Av pour f=0 et pour f infinie.

- Déterminer la fréquence de coupure f0 définie.

- Exprimer ϕ=Ve,Vs en fonction de la pulsation .

- Que vaut j  pour f = f0

- Donner les expressions de Av et j lorsque  tend vers 0 et lorsque  tend vers l’infini.

  - Manipulation:

- Tracer les courbes de gain et de déphasage en fonction de la fréquence sur papier Semilog.

Pour cela, on complètera le tableau suivant:

| f (kHz) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vs(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j (°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer les 2 asymptotes.

- Déterminer la fréquence de coupure et le déphasage dans ce cas.

- Déterminer la pente de l’asymptote en dB/décade lorsque f tend vers 0.

- Etude du circuit RC:

Reprendre les questions du I)   pour le montage ci dessus.

- Etude du filtre avec un logiciel de simulation: PSIM ou Sissy

- Présentation du logiciel :

- Etude d’un filtre du premier ordre

- Edition du schéma :

d)	Simulation temporelle : réponse à un échelon

On prendra  = 47 µs   , une durée de simulation de 1 ms ;

Evolution des entrées : amplitude de 10 V , retard de 0.2 ms  et durée de 1 ms .

e)	Simulation : réponse à une sinusoïde

Durée de simulation de 10 ms

f) Etude en fréquence :Diagramme de Bode