| #### Nom | Redresseurs | Classe Gr : |
| --- | --- | --- |
| Date |  | TP n°: |

Objectifs :	. Etude d’un montage triphasés "Tout thyristor".

. Visualisation des oscillogrammes et justification de leur allure.

. Détermination des puissances échangées.

Pré requis :	 Cours de S.T.S. sur le redressement commandé et sur les mesures de puissance

Conditions de réalisation : Ordinateur et simulation sous PSIM

Redresseur Triphase Commandé :

- On cherche à résoudre un problème en confrontant ses réflexions avec la simulation sous PSIM

- Redressement triphasé :

Dans toute cette partie l'intensité du courant I0, parfaitement lissé, est maintenu à 830 A.

  - Quelle charge placer sur la simulation afin d’obtenir un tel courant ?.

  - Effectuer la simulation d’abord pour un PD3 non commandé, relever courant et tension dans la charge , ainsi que la tension et le courant aux bornes d’une diode

  - Effectuer ensuite la simulation avec un pont de thyristor pour lequel on prendra un angle de 30°

    - Indiquer par rapport à quoi sont pris les 30°

    - Quels instants de commutations doivent être pris sur chacun des interrupteurs

  - Réflexion : Les thyristors sont considérés comme parfaits.

L'angle de retard à l'amorçage  est défini par rapport à l'instant de commutation naturelle.

Pour  = 30°, représenter sur le document réponse n° 1 :

a) les intervalles de conduction des thyristors Ta et Ta' ;

b) l'allure de la tension u0 ;

c) l'allure du courant de ligne ia ;

d) l'allure du fondamental iaf du courant ia.

e) En déduire la valeur du déphasage  de iaf par rapport à va.

  - Comparer les résultats précédents avec la simulation (à part pour les questions d) et e))

  - Réflexion : Montrer que la valeur efficace Ia du courant ia vaut 678 A pour I0 = 830 A.

  - Comparer les résultats précédents avec la simulation

  - Réflexion : La décomposition en série de Fourier de ia ( t) est la suivante :

ia ( t) = 4 . I0π32 sin (ω t - α) - 310 sin (5 ω t - 5 α) - 314 sin (7 ω t - 7 α)+...

a) Donner l'expression de iaf = ( t).

b) Montrer que la valeur efficace de iaf s'écrit Iaf = 0,78 I0.

  - Vérifier les valeurs des harmoniques avec la simulation

  - Réflexion : La puissance active fournie à ce pont par le réseau s'écrit Pa = 3 Uab Iaf cos .

a) En déduire l'expression du facteur de puissance k en fonction de cos .

Le taux global de distorsion d'un courant i périodique  et alternatif est défini comme suit :

| Di = n= 2∞In2If = I2 - If2If | - In représente la valeur efficace de l'harmonique de rang n de i. - If représente la valeur efficace du fondamental de i. - I représente la valeur efficace de i. |
| --- | --- |

b) calculer Dia, le taux global de distorsion du courant ia.

DOCUMENT REPONSE n°1

DOCUMENT REPONSE n°2